УТВЕРЖДЕНО

от 01.01.2019 г.

Руководитель организации

_____________________________

Наименование организации

_____________________________

Должность, ФИО

Образец формы оформления Положение КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ для организации

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	3

2.	НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ	3

3.	ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	3

4.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	5

5.	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ	6

6.	ЛАБОРАТОРНЫЙ КОНТРОЛЬ	11

7.	ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА	11

8.	НОРМАТИВНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ СИСТЕМЫ КОТРОЛЯ КАЧЕСТВА	12

9.	ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ	13

10.	МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА	13

- ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

  - Данное положение устанавливает требования к системе контроля качества строительных работ в организациях, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства при выполнении видов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства.

- НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

  - Градостроительный кодекс, ФЗ №190 от 29.12.2004.

  - ГОСТ 16504-81 «Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения»

  - СП 11-110-99 «Авторский надзор за строительством зданий и сооружений»

  - РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».

  - РД-11-04-2006 «Порядок проведения проверок при осуществлении государственного строительного надзора и выдачи заключений о соответствии построенных, реконструированных, отремонтированных объектов капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации».

  - РМГ 29-99 Метрология. Основные термины и определения.

  - ПР 50.2.006-94 Порядок проведения поверки средств измерений.

- ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем стандарте применяются следующие термины и определения:

  - Авторский надзор – один из видов услуг по надзору автора проекта и других разработчиков проектной документации (физических и юридических лиц) за строительством, осуществляемый в целях обеспечения соответствия решений, содержащихся в рабочей документации, выполняемым строительно-монтажным работам на объекте. Необходимость проведения авторского надзора относится к компетенции заказчика и, как правило, устанавливается в задании на проектирование объекта.

  - Вид контроля – классификационная группировка контроля по определенному признаку.

  - Заказчик – физическое или юридическое лицо, которое организует строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.

  - Застройщик – Физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему на правах собственности или аренды земельном участке строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, организацию подготовки проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта.

  - Исполнительная документация – текстовые и графические материалы, отражающие фактическое исполнение проектных решений и фактическое положение объектов капитального строительства и их элементов в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства по мере завершения определенных в проектной документации работ.

  - Испытательное оборудование – средство испытаний, представляющее собой техническое устройство для воспроизведения условий испытаний.

  - Калибровка средств измерений – совокупность операций, устанавливающих соотношение между значением величины, полученным с помощью данного средства измерений и соответствующим значением величины, определенным с помощью эталона с целью определения действительных метрологических характеристик этого средства измерений.

  - Контроль – деятельность, включающая проведение измерений, экспертизы, испытаний или оценки одной или нескольких характеристик объекта и сравнение полученных результатов с установленными требованиями для определения, достигнуто ли соответствие по каждой из этих характеристик.

  - Контрольно-измерительное и испытательное оборудование – средства допускового контроля и средства измерений.

  - Метрологическое обеспечение – установление и применение научных и организационных основ, технических средств, правил и норм, необходимых для достижения единства и требуемой точности проводимых измерений.

  - Метрология – наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства и способах достижения требуемой точности.

  - Поверка средств измерений – установление органом государственной метрологической службы (или другим официально уполномоченным органом, организацией) пригодности средства измерений к применению на основании экспериментально определяемых метрологических характеристик и подтверждения их соответствия установленным обязательным требованиям.

  - Система контроля – совокупность     средств      контроля, исполнителей и определенных объектов контроля, взаимодействующих по правилам, установленным соответствующей нормативной документацией.

  - Средства допускового контроля – бесшкальный контрольный инструмент, предназначенный для проверки размеров, формы и взаимного расположения деталей.

  - Средство измерений – техническое устройство, предназначенное для измерений, имеющее нормированные метрологические характеристики, воспроизводящее и (или) хранящее единицу физической величины, размер которой принимают неизменным (в пределах установленной погрешности) в течение известного интервала времени.

  - Строительная организация – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, осуществляющий строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства или выполняющий работы, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

  - В настоящем стандарте использованы следующие сокращения и обозначения:

ГОСТ	- государственный стандарт

ИТР	- инженерно-технический работник

ППР	- проект производства работ

СМК	- система менеджмента качества

СНиП	-строительные нормы и правила

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Для обеспечения выполнения требований Градостроительного Кодекса РФ по строительному контролю, в каждой строительной организации должна быть разработана, внедрена и функционировать система контроля качества строительных работ, соответствующая специфике деятельности организации.

Система контроля качества строительных работ может быть частью системы менеджмента качества, действующей в организации, и описана в документах СМК организации.

  - Наличие системы контроля качества строительных работ и ее фактическое соответствие установленным требованиям (Градостроительный кодекс, законодательные акты в области строительства, нормативные документы в области строительства, нормативные документы саморегулируемой организации и т.п.

  - Целями системы контроля качества строительных работ являются:

- обеспечение соответствия выполняемых работ и применяемых материалов, изделий и конструкций требованиям утвержденной проектной документации, СНиП и других действующих нормативных документов, договоров на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства;

- предотвращение нарушений требований нормативных документов, строительных технологий, законодательных требований в области градостроительства;

- обеспечение соответствия создаваемой строительной продукции и услуг требованиям потребителей;

- своевременное устранение замечаний (несоответствий), выявленных по результатам строительного контроля, лабораторных испытаний, органов государственного строительного надзора, Исполнительной дирекции Партнерства.

  - Задачи системы контроля качества строительных работ:

- определение соответствия показателей качества строительных материалов и выполняемых работ установленным требованиям;

- повышение качества работ, снижение непроизводительных затрат на переделку, дефектов, брака, иных несоответствий;

- своевременное выявление, устранение и предупреждение дефектов, брака и нарушений правил производства работ, иных несоответствий, а также причин их возникновения;

- повышение производственной и технологической дисциплины, ответственности работников за обеспечение качества строительно-монтажных работ.

  - Система контроля качества строительных работ состоит из следующих    элементов:

- Строительный контроль (входной контроль проектной документации, производственный, геодезический, авторский, лабораторный контроль, контроль заказчика, застройщика, государственный строительный надзор и иные виды контроля, предусмотренные законодательством и нормативными документами);

- Нормативная документация (ГОСТ, СНиП, технологические карты, инструкции, схемы операционного контроля и т.п.);

- Организационная структура с распределением ответственности и полномочий;

- Ведение исполнительной документации по оформлению результатов строительного контроля (журналы, акты и иные документы, предусмотренные законодательством и нормативными документами);

- Метрологическое обеспечение строительства.

  - В зависимости от видов деятельности организации, указанных в ее уставе, система контроля качества строительных работ может быть дополнена необходимыми элементами.

- СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

  - Строительный контроль осуществляется в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса, ФЗ №190 от 29.12.2004 и иными нормативными документами.

  - Виды строительного контроля приведены на рис. 1.

Государственный строительный надзор

Авторский надзор

Контроль заказчика (застройщика)

Внешний контроль

Входной контроль материалов и изделий

Внутренний контроль

Строительный контроль

Входной контроль проектной документации

Геодезический контроль

Лабораторный контроль

Операционный контроль

Приемочный контроль

Рис. 1.

  - Формы проведения строительного контроля:

- плановый,

- внеплановый,

- сплошной,

- выборочный,

- инспекционный,

- целевой,

- статистический,

- и т.п.

  - Содержание работ при проведении строительного контроля и ответственность за его проведение установлена в таблице 1.

  - Для проведения строительного контроля в организации могут создаваться специальные комиссии. Состав комиссии, периодичность контроля, а также действия по результатам работы комиссий должны быть определены в документах организации.

  - Результаты строительного контроля должны периодически анализироваться руководством организации. По результатам анализа должны разрабатываться мероприятия.

  - Организационно-технические мероприятия должны быть разработаны в организации в случаях:

- применения к организации мер административного воздействия за правонарушения в области градостроительства, норм и правил охраны труда, техники безопасности, трудового законодательства, земельного законодательства,

- вынесения предписаний надзорными органами,

- выявления несоответствий по результатам плановой проверки Исполнительной дирекции Партнерства,

- выявления несоответствий по результатам работы комиссий по расследованию причин аварий и несчастных случаев на производстве,

- в случае предупреждения о возможных чрезвычайных ситуациях.

Виды строительного контроля и содержание работ

Таблица 1.

| Вид контроля | Содержание работ при контроле | Ответственный за проведение | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- |
| Входной контроль проектной, рабочей документации | Проверка комплектности проектной документации и достаточности содержания в ней технической информации для производства работ. Проверка наличия в организации типовой проектной документации. | Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, осуществляющий строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства; Комиссия внутреннего контроля, назначенная руководителем строительной организации | На основании договора подряда |
| Входной контроль конструкций, изделий, материалов и оборудования | Проверка соответствия поступающих материалов, конструкций, изделий и оборудования требованиям проектной, нормативной документации. Соблюдение правил выполнения погрузо-разгрузочных работ, складирования и хранения. | Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, осуществляющий строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства; Комиссия внутреннего контроля, назначенная руководителем строительной организации | В соответствии с технологией строительства, договором подряда, требованиями проектной, нормативной документации |
| Операционный контроль строительных процессов или производственных операций | Проверка соответствия выполнения строительных процессов или производственных операций требованиям проектной, нормативной документации, осуществляемый в процессе их выполнения. Операционный контроль должен обеспечивать своевременное выявление дефектов и причин их возникновения и принятие мер по их устранению и предупреждению. Основные задачи операционного контроля: -соблюдение технологии выполнения строительно-монтажных процессов; -обеспечение соответствия выполняемых работ проекту и требованиям нормативных документов; -своевременное выявление дефектов, причин их возникновения и принятие мер по их устранению; - своевременность и правильность оформления исполнительной документации; - обеспечение соответствия применяемых материалов, изделий и конструкций требованиям проектной, нормативной документации; -выполнение последующих операций после устранения всех дефектов, допущенных в предыдущих процессах; - устранение недостатков отмеченных в журналах работ в ходе контроля и надзора за выполнением работ; -повышение ответственности непосредственных исполнителей за качество выполняемых ими работ. | Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, осуществляющий строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства (Организация операционного контроля и надзор за его осуществлением возлагаются на главного инженера организации, осуществляющей строительство); организация заказчик; организация застройщик; комиссия внутреннего контроля, назначенная руководителем строительной организации | В соответствии с технологией строительства в соответствии со схемами операционного контроля качества на выполнение соответствующего вида работ, договором, требованиями проектной, нормативной документации. |
| Лабораторный контроль | В соответствии с требованиями р.6 данного стандарта | Лаборатория (испытательное подразделение), аккредитованные в установленном порядке | В соответствии с технологией строительства, договором, требованиями проектной, нормативной документации. |
| Геодезический контроль | Обеспечение соответствия геометрических параметров при размещении, разбивке и возведении объектов строительства требованиям проектной документации и нормативных документов. | Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, осуществляющий строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства. Организация заказчик. | В соответствии с технологией строительства, договором, требованиями проектной, нормативной документации. |
| Приемочный контроль строительно-монтажных работ | Проверка качества выполненных работ, а также скрытых работ и отдельных конструктивных элементов, осуществляемая по их завершению. Скрытые работы подлежат освидетельствованию с составлением актов, перечень которых определяется требованиями проектной документации или специалистами Государственного строительного надзора. Ответственные конструкции по мере их готовности подлежат приёмке в процессе строительства с составлением акта. | Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, осуществляющий строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства; организация заказчик; организация застройщик; комплексная комиссия в составе представителей заказчика и подрядных организаций | В соответствии с технологией строительства, договором, требованиями проектной, нормативной документации, законодательства, регламентирующего градостроительную деятельность. |
| Контроль заказчика (застройщика) | Обеспечение соответствия выполняемых работ, применяемых материалов требованиям проектной документации потребителя. | Организация – заказчик (застройщик) | В соответствии с договором с организацией, осуществляющей строительство, требованиями законодательства, регламентирующего градостроительную деятельность. |
| Авторский надзор | Обеспечение обеспечения соответствия решений, содержащихся в рабочей документации, выполняемым строительно-монтажным работам на объекте. | Разработчик проектной, рабочей документации или лицо, нанятое заказчиком по договору | В соответствии с требованиями СП 11-110-99 |
| Государственный строительный надзор за качеством строительства | Проведение проверок органами Государственного строительного надзора осуществляется в соответствии с «Порядком проведения проверок при осуществлении государственного строительного надзора и выдачи заключений о соответствии построенных, реконструированных, отремонтированных объектов капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации. РД-11-04-2006», утверждённым приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.12.2006г. № 1129. Ввод объектов в эксплуатацию осуществляется в соответствии с требованиями ст. 55 Градостроительного кодекса РФ. | Уполномоченные органы в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, «Положением об осуществлении государственного строительного надзора в Российской Федерации», утверждённым постановлением Правительства РФ от 01.02.2006г. № 54 | В соответствии с требованиями РД-11-04-2006 |

- ЛАБОРАТОРНЫЙ КОНТРОЛЬ

  - Лабораторный контроль осуществляют лаборатории (испытательные подразделения), аккредитованные в установленном порядке.

  - Область аккредитации лаборатории (испытательного подразделения) должна содержать и обеспечивать виды работ, выполняемые строительной организацией на основании Устава строительной организации или договора на осуществление работ, услуг.

  - Перечень видов работ, выполняемых лабораторией (испытательным подразделением), права и ответственность должны быть изложены в нормативном документе (положении о подразделении, руководстве по качеству строительной лаборатории, приложении к свидетельству об аккредитации, договоре и т.п.).

  - Контроль и испытания, осуществляемые лабораториями (испытательными подразделениями), не снимает ответственности с персонала организаций за качество принятых и применяемых строительных материалов и выполняемых работ.

  - Лаборатории (испытательные подразделения) обязаны регистрировать результаты контроля и проведенных испытаний в документах, определенных нормативными документами (руководящие документы Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, ГОСТ, технические условия, СНиП и т.п.).

- ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

  - В документах строительной организации должна быть определена ответственность должностных лиц за организацию и выполнение строительного контроля, метрологическое обеспечение строительства, обеспечение нормативными документами.

  - Рекомендуется подчинять подразделения (должностные лица), ответственные за организацию и осуществление строительного контроля главному инженеру организации или иному представителю руководства организации, обладающим строительными компетенциями.

  - Ответственность за организацию и выполнение строительного контроля, метрологическое обеспечение строительства, обеспечение нормативными документами рекомендуется излагать в следующих документах:

- положение о подразделении, осуществляющем строительный контроль

- должностная инструкция специалиста

- приказ о закреплении ИТР за выполнение видов работ

- иных документах, принятых в практике организации.

  - Требования по профессиональному составу, стажу работы, количеству инженерно-технических работников, ответственных за организацию и осуществление строительного контроля установлены в документах законодательных актах, нормативных документах муниципальных образований, органов надзора, саморегулируемых организаций, и нормативных документах, разработанных в организации.

- НОРМАТИВНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ СИСТЕМЫ КОТРОЛЯ КАЧЕСТВА

  - Для осуществления строительного контроля в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, в строительной организации должна применяться действующая, актуальная нормативная документация.

  - Нормативная документация для осуществления строительного контроля включает следующие документы:

- проектная документация;

- рабочая документация;

- ГОСТы, технические условия, иностранные нормативные документы, СНиП, на выполнение работ, методам испытаний и др.;

- технологические карты (в т.ч. типовые);

- схемы операционного контроля качества (в т.ч. типовые);

- ППР (в т.ч. с применением кранового оборудования);

- и др.

  - Схемы операционного контроля качества должны содержать:

- эскизы конструкций с указанием допускаемых отклонений в размерах, основные технические характеристики материала и конструкции;

- перечень операций и процессов, контролируемых линейным персоналом, строительными лабораториями, геодезистами;

- данные о составе, сроках и способах контроля;

- перечень скрытых работ.

  - Действующей нормативной документацией должны быть обеспечены все виды работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, выполняемые организацией.

  - Перечень действующей нормативной документации (в организации, на объекте, при выполнении видов работ и т.п.) должен быть разработан, утвержден уполномоченным лицом и ежегодно пересматриваться на актуальность. Ответственность за разработку и актуализацию перечней должна быть закреплена в должностных инструкциях или иных документах организации.

  - Строительная организация вправе разработать вышеуказанную документацию самостоятельно (при наличии компетентного и квалифицированного персонала), использовать типовую (при условии ее достаточности для выполнения указанных видов работ), заказать разработку по договору специализированным организациям или специалистам.

  - Закупка, обеспечение, внесение изменений, доведение до сведения (ознакомление) требований нормативной документации, персонала, ответственного за организацию и выполнение строительного контроля, должно быть определено и описано в нормативных документах организации (должностные инструкции, положения, стандарты организации, инструкции, положения и т.п.).

  - Допускается заключение договора на информационное обеспечение при соблюдении требований действующего законодательства на распространение информационных продуктов.

- ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

  - Исполнительная документация в строительстве необходима для:

- регистрации результатов строительного контроля в течение всего срока строительства,

- подтверждения качества применяемых материалов и изделий, выполнения работ,

- проведения анализа результатов,

- принятия решений и разработки организационно-технических мероприятий для устранения и предупреждения выявленных дефектов и несоответствий.

  - Ответственность за ведение исполнительной документации установлена в законодательных документах, документах Федеральной службы по экологическому, технологическому, атомному надзору, и иных действующих нормативных документах и должна быть для персонала определена в положениях, должностных инструкциях, приказах и т.п.

  - К исполнительной документации относятся:

- рабочий проект с внесенными изменениями;

- общий журнал работ,

- журнал производства отдельных видов работ

- специальные журналы по отдельным видам работ, перечень которых устанавливается Государственным строительным надзором,

- журнал авторского надзора проектных организаций;

- акты освидетельствования скрытых работ,

- акты промежуточной приёмки ответственных конструкций, испытаний и опробования оборудования, систем, сетей и устройств;

- иная исполнительная документация, предусмотренная Градостроительным кодексом, СНиП и иными нормативными документами.

- МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА

  - Основной задачей метрологического обеспечения строительства является обеспечение единства и достоверности измерений при выполнении работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства с целью соблюдения требований проектной документации, нормативных документов в области строительства и гарантии соблюдения требований нормативной документации в процессе эксплуатации объекта.

  - Для обеспечения требуемой точности и надежности при производстве строительных работ, в каждой организации, осуществляющей строительство, должны быть выполнены следующие требования:

- техническая документация (схемы контроля качества, инструкции и т.п.) должны содержать необходимое количество контрольных операций с указанием методов и контрольно-измерительного, испытательного оборудования, обеспечивающих требуемую точность измерения контролируемых параметров;

- все применяемое контрольно-измерительное, испытательное оборудование должно проходить через запланированные промежутки времени поверку (калибровку), гарантирующее поддержание их точностных характеристик в установленных пределах;

- для всех применяемых методов измерений в организации должна иметься актуальная нормативная документация, определяющая методику, условия проведения измерений и способы обработки результатов;

- все структурные подразделения организации, осуществляющей строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства должны быть обеспечены контрольно-измерительным, испытательным оборудованием в количестве, необходимом для выполнения требований проектной, нормативной документации;

- при практическом выполнении измерительных операций должны применяться методы и контроль-измерительное, испытательное оборудование, установленные в технической документации;

- все измерительные операции должны выполняться работниками соответствующей квалификации, имеющими специальную подготовку или прошедшими соответствующее обучение.

  - Для обеспечения выполнения требований, установленных в п.10.2, организация должна иметь, как минимум, должностное лицо, ответственное за метрологическое обеспечение строительства, график поверки по форме, установленной в ПР 50.2.006-94 (перечень применяемого оборудования).

11. Вступление в силу

11.1 Настоящий Стандарт вступает в силу не ранее чем через 10 дней после принятия (утверждения) его Общим собранием.

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

| Изменение № | Должность и подпись лица, внесшего изменение | Дата |
| --- | --- | --- |

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

С требованиями стандарта ознакомлен:

| Должность | Подпись | Расшифровка подписи |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | «____» ________20 г. |
|  |  |  | «____» ________20 г. |
|  |  |  | «____» ________20 г. |
|  |  |  | «____» ________20 г. |
|  |  |  | «____» ________20 г. |
|  |  |  | «____» ________20 г. |
|  |  |  | «____» ________20 г. |
|  |  |  | «____» ________20 г. |
|  |  |  | «____» ________20 г. |
|  |  |  | «____» ________20 г. |
|  |  |  | «____» ________20 г. |
|  |  |  | «____» ________20 г. |
|  |  |  | «____» ________20 г. |
|  |  |  | «____» ________20 г. |